桌伴 DeskMate —— 作品介绍

openvela AI 大赛 2026 · 参赛编号 contest2026_342 · 队伍 ez-xu 赛道：新硬件平台适配（ESP32-P4X 待适配板）+ AI 硬件产品创新（双赛道） 版本：2026-09-18（提交版）· 源稿：本文（docs/07_作品介绍.md） 说明：本文如实记录已完成、未完成与已知限制，全部声明均可由仓库内证据复现核验。

一、一句话介绍

桌伴（DeskMate） 是一块基于 openvela + ai_agent 的 7 英寸智能视觉中控屏： 它能看见、会主动、会执行——摄像头看到你进门就主动问候，早上到点自动播报天气与日程， 说一句"记一下明早 9 点开会"就记下并到点提醒，设备异常主动告警。

与"问答式"语音助手不同，桌伴的重点是主动：它不需要你先开口。

二、赛题四点要求对齐（最终状态）

| 官方要求 | 本作品交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ① Agent 在硬件设备上跑起来 | openvela 移植到 ESP32-P4X-C5-Function-EV-Board（官方待适配板，RISC-V 双核 400MHz + 32MB PSRAM + RJ45 以太网 + MIPI-DSI/CSI）；ai_agent 完整启动 P0→P6；36 工具 / 12 Skill；eth0 DHCP 联网；LLM 端到端对话真机实测通过 | ✅ 真机 |
| ② 至少 1 个自定义 Skill | 中控助手（center-assistant）、速记工单（quick-note）——面向本作品场景自研，开机写入 /data/ai_agent/skills/ | ✅ 真机（12 built-in） |
| ③ 至少 1 个"主动 + 执行"场景 | 定时主动：cron 真实运行（作业表移 PSRAM），到点自动执行；事件主动（视觉）：MIPI-CSI SC2336 驱动链路已打通（识别/开流/DMA 零错误），出帧卡在 MIPI 数据 lane 物理通路（见 §六.4） | 🔶 cron ✅；摄像头待换模组 |
| ④ 交付完整应用场景说明 | 本文 + docs/ 全套（规划/需求/框架/设计/测试/复盘/状态/踩坑笔记 7 篇） | ✅ |

三、用户故事

独居上班族小林回到书桌前。桌伴的摄像头识别到画面变化，屏幕与语音主动问候： "欢迎回家，今天 24℃，晚间有雨。" 他说"帮我记一下明早 9 点项目评审"——桌伴把它记成一张工单并自动建了一个明早 9:00 的提醒任务。 第二天早上，桌伴到点主动提醒他。他全程没有打开任何 App。

四、作了哪些工作

4.1 工作全景（8/6 → 9/18，44 天，130 次提交）

| 阶段 | 时间 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境搭建 | 8/6–8/12 | openvela 工作区搭建；goldfish 模拟器跑通；ai_agent 模拟器验证 | ✅ |
| esp32p4 移植 | 8/12–8/18 | 公版驱动复制（NuttX 上游 esp32p4 基线）+ openvela BSP 适配 | ✅ |
| 真机烧录攻坚 | 8/18–8/24 | WDT 复位循环 / USB-Serial 流控 / 堆双重分配 三个根因；console + EMAC 打通 | ✅ |
| 网络攻坚 | 8/30–9/1 | eth0 未注册 → EMAC DMA 缓冲过大（NRXDESC/NTXDESC 20→4）+ CLIC 中断使能缺陷 | ✅ |
| ai_agent 上板 | 9/1–9/4 | OOM（栈裁剪 + FS_TMPFS 修复）；PSRAM 写 hang 深度调试 → bootloader PMP 时序缺陷 | ✅ |
| 主线闭环 | 9/4 | ai_agent 完整启动成功（OpenOCD 断点/栈分析定位） | ✅ |
| 工程化交付 | 9/5–9/10 | 三仓改动收拢 + manifest copyfile 自动映射 + export/deploy 工具 + PR #7 合入；API key 泄露事件处置 | ✅ |
| SRAM 空间攻坚 | 9/10–9/11 | 512KB SRAM 装不下代码 → MCUboot 二级引导 + flash XIP（代码迁入 16MB flash），SRAM 静态占用 460KB → 120.3KB | ✅ 最硬一战 |
| 外设落地 | 9/11–9/15 | 显示 / 触摸 / LVGL / DNS / 摄像头，逐一打穿并修复多个平台级驱动缺陷 | ✅ |
| 验证与修复 | 9/17 | LVGL 真机渲染核实（JTAG 帧缓冲导出）；"ai_agent 一启动整机失聪"定位并修复；摄像头定论 | ✅ |
| 端到端打通 | 9/17 晚 | ai_agent LLM 端到端对话（三个独立缺陷：端点 / TCP backlog / 计时被 TLS 改时钟） | ✅ |
| 收尾提交 | 9/18 | 免部署复现（325 条 copyfile）；演示视频 + 真机证据日志；AI 日志补导 28 会话；本文 | ✅ |

4.2 核心工作量说明（技术难度主攻）

- 完整移植：把 NuttX 上游 esp32p4 平台移植进 openvela（板级 + 芯片层 + 驱动）， 以 4 棵文件树 + 325 条 manifest <copyfile> 交付，评审 repo sync 即得完整工作树，无任何部署步骤。

- 代码空间硬限制突破（本项目最硬的一战）： - SIMPLE_BOOT 模式下代码只能跑在 512KB SRAM 窗口内，实测占用 460KB+，仅余几十 KB； - 证据链证明窗口不可扩容（ROM 保留区 + ROM 锁定 PMP + XIP-from-PSRAM 为死代码）； - 解法：切 MCUboot 二级引导，text+rodata（约 400KB）迁入 16MB flash 以 XIP 执行 → SRAM 静态占用 460KB → 120.3KB（9/17 干净树复测）； - 为此移植 MCUboot 的 esp32p4 端口（上游无此板支持），修 ABI/工具链/头文件五类障碍 （固化为幂等补丁），并自研两个工具让 NuttX 应用能被 MCUboot 加载 （mcuboot_mkloadhdr.py、mcuboot_p4_loader_patch.py：映射 IROM + 使能 L1 cache 总线）。

- 空间释放后恢复被裁剪的 AI 能力：web_search、llm_vision/tool_vision、cron 从弱桩变为真实实现。

- 外设逐项落地：MIPI-DSI 7" 屏（EK79007）+ GT911 触摸 + LVGL 触控 UI、摄像头（SC2336/CSI/DW-GDMA）、 DNS/DHCP 全自动联网、PSRAM 33.9MB 可用。

4.3 AI 开发方式

- 全流程 AI Coding：从移植到驱动调试到文档，均由 AI 辅助完成；对话日志导出至 logs/ （claude-code + dsh 双工具，28 会话 / 35,831 事件，logs/ez-xu/manifest.json 汇总， DSH 会话经 tools/engineering/dsh_session_to_contest_log.py 转换为赛事日志格式）。

- 技能沉淀：使用 openvela 官方 AI 开发技能集（17 个，工作区 .claude/skills/）； 同时 manifest 登记自有技能仓 ez-xu/openvela-skills → 工作区 .agents/（19 个 skills， repo sync 自动拉取，评审可直接阅读）。

五、最终输出哪些东西

5.1 交付物清单（全部已入仓）

| 交付项 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 作品代码 | 4 棵文件树 + manifest 325 条 copyfile | nuttx/、board/esp32p4/、app/apps/、app/ai_agent/；评审 repo init → sync → build 三步复现，无部署步骤 |
| 可执行固件 | 构建产出双镜像 | 应用 nuttx.bin 1,835,008 B（MCUboot 签名）+ MCUboot 二级引导 24,672 B；一次 build.sh 全出 |
| 演示视频 | 提交材料/6360b48f….mp4 | 27.7s · HEVC(H.265) · 720×1280 竖屏 · 含音轨，板端真机演示录像（≤5 分钟要求） |
| 真机证据日志 ×5 | 提交材料/*.log | boot_nsh / aiagent_milestones / aiagent_live / lvgldemo / ws_llm_endtoend（9/18 实测） |
| AI Coding 日志 | logs/ez-xu/ | 28 会话 / 35,831 事件（8/21–9/17，含脱敏校验） |
| 文档体系 | docs/ + README.md + tools/README.md | 规划 01 / 需求风险 02 / 工程框架 03 / 模块设计 04 / 功能闭环测试 05 / 开发复盘 06（27 节）/ 状态 STATUS / 踩坑笔记 ×7 / 验证截图 |
| 闭环工具 | tools/（三分类） | engineering/（export、manifest 校验、revision 锁定、日志转换）、build_flash/（两镜像烧录、一键演示）、test/（串口 harness、里程碑断言、摄像头/失聪诊断、帧缓冲截图、WS 对话、视频合成） |
| AI 开发技能资产 | manifest → 工作区 .agents/ | openvela-skills（19 个 skills） |
| 专属仓 | https://github.com/open-vela/contest2026_342_ezdezhandui | 全部提交经 fork + PR（当前 PR #12，MERGEABLE） |

5.2 真机已闭环的能力（有串口/截图/JTAG 证据）

| 能力 | 证据 |
| --- | --- |
| MCUboot 二级引导 + flash XIP | 启动日志 Mapped IROM vaddr=0x40000000 paddr=0x30000（docs/demo/01_boot_mcuboot.log） |
| console + eth0 DHCP 联网 | /dev/ttyUSB0；eth0 192.168.1.105 RUNNING（主机同网段 ICMP 通）；DNS 可用 |
| PSRAM 32MB | free：Umem total ≈ 33.9 MB |
| ai_agent 完整启动 | P0→P6 全 rc=0；36 tools / 12 skills（含自研 ×2）；WS 28789 监听 |
| LLM 端到端对话 | WS 28789 → 消息 → LLM → 真实回答（提交材料/ws_llm_endtoend.log、logs/verify-2026-09-17/agent_llm_ws.txt） |
| cron 定时主动 | [cron] Cron started（作业表移 PSRAM 堆） |
| LVGL 触控 UI | /dev/fb0 1024x600 RGB565（EK79007）+ /dev/input0（GT911）；真机渲染经 JTAG 帧缓冲导出核实（docs/验证截图_LVGL界面_1024x600.png） |
| 摄像头驱动链路 | SC2336 识别 0xcb3a、CSI 2 lane + DMA 武装、零错误（出帧受限见 §六.4） |

六、中间遇到哪些问题，怎么解决（诚实记录）

完整过程见 docs/06_开发过程复盘与改进清单.md（27 节）与 docs/踩坑笔记_01~07。 以下按"影响面从大到小"列出，已解决与未解决分开。

6.1 已修复的主要缺陷（按影响面排序）

A. 平台级驱动/内核缺陷（影响面大于本项目，9 个）

| # | 缺陷 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ai_agent 一启动"整机失聪"（9/17 定位，内核级） | riscv_doirq() 的早期引导保护 if (g_running_task == NULL) return regs; 把所有 trap 吞掉，而 up_exit() 故意先置 NULL 再发 ECALL(SYS_restore_context) → 该 ECALL 被无限重发（实测 ≈49 万次/秒 ECALL 风暴），CPU 100% 卡 trap，节拍中断/网络/串口全哑；与 agent 无关：子 shell 敲 exit 同样死机 | 保护只对硬件中断生效（irq > RISCV_MAX_EXCEPTION）；修复后 agent 启动完成 ping 5/6、TCP 28789 通（logs/verify-2026-09-17/wedge_fix.txt） |
| 2 | 板级 Kconfig 静默失效（9/11） | 残留 0 字节 boards/dummy/Kconfig 使板级 Kconfig 永不生效（影响所有 esp32p4 板） | 修正/清理 Kconfig；该板所有板级选项恢复生效 |
| 3 | UART 控制台输出丢字节（9/11） | esp_lowputc_send_byte() 未等 TX FIFO 空间即写，突发静默丢字节（实测吞 ~1.5KB 启动日志；影响所有 espressif 串口控制台） | 等待 FIFO 空间 + CONFIG_UART0_TXBUFSIZE 提到 2048 |
| 4 | GT911 触摸驱动缺 ioctl（9/11） | gt9xx.c 的 ioctl = NULL → TSIOC_GETMAXPOINTS 返回 -ENOTTY，LVGL 拒绝打开 /dev/input0 | 补 ioctl；后另发现产品 ID 校验吃掉 NUL 补齐字节（9/14）一并修复 |
| 5 | V4L2 上层拒绝裸 Bayer（9/11） | v4l2_cap.c 格式白名单无裸 Bayer → 无 ISP 的 CSI 传感器无法出流 | 显式声明 g_sc2336_frmintervals[]（30fps）并放行 RAW10 |
| 6 | MIPI-DSI 显示不亮（9/14） | mipi_dsi_device.c 8 处 struct mipi_dsi_msg 未零初始化 → 一条 DCS 写被当成读发 → 等 BTA 应答超时 -110 | 零初始化结构体；真机 /dev/fb0 ready 1024x600 RGB565 |
| 7 | 任务退出 → 整机死机（后台命令 cmd & 必崩） | openvela 自身引入的回归（与 LVGL 无关） | 定位为上游回归并绕过（docs/06 §23.10） |
| 8 | 摄像头 DW-GDMA 中断（9/15） | DSI 非共享独占把最后一条空闲 CLIC 线打上 NONSHARED → CSI 摄像头共享申请被拒（初始化 -5） | DSI 改共享注册（ESP_INTR_FLAG_SHARED）；真机 Camera registered on /dev/video0 |
| 9 | up_enable_irq() 从不置位 CLIC IE（9/15） | esp_setup_irq_intrstatus() 总带 INTRDISABLED → esp_intr_alloc 置的 IE 又被清掉；esp_intr_enable() 只重连路由矩阵不写 IE | up_enable_irq() 补 esp_intr_enable_source(真实 intno)（影响面很大） |

B. 配置与工具链路问题（本项目侧，已解决）

| # | 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | DNS 不可用（9/14） | 三个叠加：CONFIG_NET_UDP 未开、CONFIG_NETINIT_DHCPC 未开（与 NETUTILS_DHCPC 区分）、netinit 不等链路就发 DHCP | 全开 + 等待链路；现 DHCP 全自动，nslookup → 202.69.4.22；MTU 576→1500 |
| 11 | 烧录/引导链路 | 旧单镜像流程失效；MCUboot 拒收 TCM 目标；引导器重建后启动循环 | 两镜像烧录固化 usb_stable.sh；TCM 校验放行改由 patch 脚本承载（2d2e99d） |

6.2 关键工程难题（已解决）

| 难题 | 根因 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| PSRAM 写 hang（9/3–9/4，40+ 项排除） | bootloader PMP 时序缺陷（非硬件 bug）：引导器在 PSRAM 初始化前锁了 PMP | 跳过 bootloader 的 PMP 设置（#if 0 固化）；OpenOCD 决定性诊断；PSRAM 32MB 完全可用 |
| ai_agent OOM / assert（9/1） | 系统 heap 仅 28KB，agent 主栈过大；/data 挂载失败引发配置层崩溃 | 主栈 16KB + EMAC DMA 降载 + CONFIG_FS_TMPFS（修挂载） |
| SRAM 装不下代码（9/10–9/11） | 512KB SRAM 窗口硬限制，实测 460KB+ | MCUboot 二级引导 + flash XIP（见 §4.2），SRAM → 120.3KB |
| API key 泄露事件（9/7 发现、9/10 处置） | key 编在 agent_config.h 随代码提交 | 移除内嵌 key → agent_secrets.h（.gitignore 忽略）注入机制；历史重写；后续日志导出又发现 4 处残留，已脱敏（5663907）；⚠️ 平台侧轮换仍未完成（见 §六.4） |
| repo sync 会删落位文件（9/18） | 清单里移除的 copyfile 目标会被 repo 删除 | export.py 加"目录条目"守卫 + 记录事故（7b0c23d） |
| LLM 端到端不通（9/17 晚，三个独立缺陷） | ① 端点不对：key 属于 Token Plan 网关（token-plan-cn.xiaomimimo.com，默认 api.xiaomimimo.com 401）；② CONFIG_NET_TCPBACKLOG 未开 → 连接被 RST；③ 计时用了会被 TLS 改写的墙上时钟 → 好答案被当超时丢掉 | 三处全修 → 真机端到端对话成功（agent_llm_ws.txt） |

6.3 开发方法论上的坑（如实记录）

- 先做对照组：多次被"现象"带偏（如先被"没喂狗"带偏、先判"LCD 模组硬件坏"——真因是驱动缺陷）。

- halt 伪迹：JTAG halt 期间读寄存器会得到"假现场"；帧缓冲导出会冻结画面。

- 症状 ≠ 病因："整机失聪"先怀疑 agent 逻辑，判别实验（子 shell exit 同样死机）才转向内核。

- 生成文件陷阱：esp_loader.c 是构建时生成的文件，手改会被覆盖 → 修复必须落在生成器（patch 脚本）。

- 以上已固化为 docs/06 §26.8 的方法学教训。

6.4 未解决 / 需硬件动作（诚实说明）

| 项 | 状态 | 说明与复测方法 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头出帧 | 🔶 驱动链路通、物理链路无数据 | SC2336 识别 / 开流 / DMA 武装全零错误，但桥 FIFO 零字节、D-PHY 数据 lane stopstate=0（时钟 lane 活）→ 故障收敛到 MIPI 数据 lane 物理通路（模组/排线/连接器）。上游 issue #53 同症状，换模组后恢复。重插/更换后一条命令复测：tools/test/camera_diag.sh 35（输出 MOVING 即出帧） |
| LLM 问答延迟 | ⚠️ 可用但慢 | 一次端到端问答实测约 261s（推理模型 + 15KB 工具 schema 固有开销）；体验偏慢，非功能缺陷 |
| MiMo key 轮换 | ⚠️ 必须做 | key 曾两次误入公开仓历史（已从仓库脱敏/移除），但仅删除不能使其失效，须在平台侧吊销/轮换；新 key 经工作区 packages/ai_agent/include/agent_secrets.h 注入（不入仓），需重新构建烧录 |
| 语音（ES8311） | ⏸ 未接入 | 板载 MIC/SPK 硬件存在，但语音链路未做（时间盒决策：优先 LVGL 屏显叙事）；对话走触控 + 屏幕 |
| WS REST 接口 | 🔶 | 对 28789 的 WS/HTTP 请求在 ~10ms 内被 RST（TCP 通、端口在听，REST 接口未编入）——已在 docs/06 §26.7 如实记录 |

七、复现路径（评审侧零手工步骤）

# 1. 拉取（repo sync 自动应用全部改动；⚠️ 必须用 GitHub 官方仓，Gitee 镜像停在旧版）

repo init -u https://github.com/open-vela/contest2026_342_ezdezhandui.git \

-b dev-ai-contest-2026 -m contest2026_342_ezdezhandui.xml

repo sync -c -j8

# 可选自检：python3 contest2026_342_ezdezhandui/tools/engineering/gen_manifest_copyfiles.py --check

# 2. 构建（一条命令产出双镜像）

./build.sh vendor/espressif/boards/esp32p4/esp32p4-function-ev-board/configs/nsh --cmake -j8

#   → cmake_out/esp32p4-function-ev-board_nsh/nuttx.bin（应用）+ nuttx/mcuboot-esp32p4.bin（引导）

# 3. 烧录（⚠️ MCUboot 两镜像：0x2000 引导 + 0x20000 应用）

cd contest2026_342_ezdezhandui && tools/build_flash/usb_stable.sh

# 4. 验证

python3 tools/test/board.py reset            # 复位并抓启动日志

tools/test/verify_aiagent.sh                 # P0→P6 + 12 skills + eth0 + cron 断言

python3 tools/test/ws_demo.py --host <板IP> --port 28789 --send "只回复：你好" --wait 280

tools/test/camera_diag.sh                    # 摄像头链路一次性判定

实测构建耗时（2026-09-18 干净树，本机）：依赖首次拉取 30~60 分钟（esp-hal-3rdparty ≈594MB + MCUboot 子模块 ≈1.6GB）；依赖就绪后编译 2,426 步 6 分 32 秒。

八、评分对照（官方 30/20/20/10/10/10）

| 评分项 | 本作品对应 |
| --- | --- |
| 技术难度 30 | ESP32-P4X 新平台移植 + MCUboot 二级引导 + flash XIP + 9 个平台级驱动/内核缺陷修复（另 2 个配置/工具链路问题，见 §六.1；其中"整机失聪"为内核级） |
| 产品创新性 20 | 桌伴「能主动、会执行」产品叙事：ai_agent + 自定义 Skill ×2 + cron 定时主动；离线可用设计 |
| 项目完整度 20 | 代码 + 可复现 Demo（三步复现）+ 文档齐备 + 真机证据逐项归档 |
| AI 开发 10 | 全流程 AI Coding：28 会话 / 35,831 事件日志 + .agents/ 技能资产 + docs 沉淀 |
| 商业潜力 10 | 桌面陪伴/中控真实场景（可视门铃/看护/中控三合一叙事）；P4X 官方定位场景 |
| 展示效果 10 | 演示视频（27.7s 板端真机录像）+ 本文 + 答辩（§七 复现路径可现场走一遍） |

九、总结（一句话实话实说）

做到了：把 openvela 完整移植到一块官方待适配的 ESP32-P4X 板上，突破了 SRAM 装不下代码的 硬限制（MCUboot + flash XIP），修掉了 9 个平台级驱动/内核缺陷（另修 2 个配置/工具链路问题），最终在真机上跑通了 "显示 + 触摸 + 联网 + LLM 端到端对话 + 定时主动 + 自定义 Skill" 的完整桌伴主干， 并以"零部署步骤"的 manifest 交付方式让评审三步复现。

没做到：摄像头出帧（卡在 MIPI 数据 lane 物理通路，需换模组/排线）、语音链路（时间盒取舍）、 MiMo key 的平台侧轮换（需要你操作）。